2.1. Kommando­tabelle

Code    Kommandoname      Bedeutung
(hex.)
80H     SCHLN             Neuer Schlüssel folgt
81H     SACK              Quittierung der ID-Übertragung ("Alles ok")
82H     SNAK              Quittierung der ID-Übertragung ("Nicht ok - wiederhole)
83H     ID_START          ID folgt (Start der Ring-Info-Übertragung)
84H     TERM              Beendigung der Übertragungssequenz (Terminator)
88H     LG_RES            Alle TxD- und RxD-Buffer des Lesegeräts rücksetzen
89H     AR_RES            Antennen rücksetzen
8AH     AR_EN             Antennen enable
8BH     AR_DIS            Antennen disable
8CH     AR_STATUS         Antennenstatus abfragen

8DH     PON_RESULT        Power On - Ergebnis abfragen
8EH     LG_SELBSTTEST     Selbsttest von Lesegerät und Antennenrahmen durchführen
30H     ARNOT             Keine Antenne angeschlossen
31H     AROK              Antennentestbest ok
32H     ARNOTOK           Antennentestbest fehlerhaft
                          Lesegerät ok
                          Lesegerät fehlerhaft
4AH     EFA               Einführrantenntyp
4BH     ESA               Einsatzstellenantennentyp
50H     ID_HEADER_OK_PARITY_OK     ID grundsätzlich ok
51H     ID_HEADER_NOT_OK           ID fehlerhaft
53H     ID_HEADER_OK_PARITY_NOT_OK ID fehlerhaft
85H     FUC               Start des Funkhurprotokolls
86H     FU_EN             Erlaubt Lesegerät funkuhrsignai auszuwerten und Protokoll an BG zu senden
87H     FU_DIS            Verbietet Lesegerät Funkuhrsignal auszuwerten und Protokoll an BG zu senden

2.2. Daten-Austausch

2.2.1. Initialisierung Lesegerät und Antennen

Bediengerät/PC (Kommando)        Lesegerät (Antwort)

PONRESULT                       PONRESULT <Lesegerät> <Antennen1 Antenne2 Antenne3> TERM

Erklärung:
Lesegerät = LGOK oder LGNOTOK
Antenne n = ARNOT oder AROK oder ARNOTOK

Ausnahme:
- Wird nur PONRESULT geantwortet, so begibt sich das Bediengerät in RUNIN-Modus
- Enthält der Ergebnis-String die Werte A0 A0 A0 A0 so wird der Funktionstest aktiviert.

FU_DIS                          Keine Antwort
AGRES = AR_RES                  Keine Antwort
LGRES                           Keine Antwort

2.2.2. Empfangen von elektronischen Ringnummern (Konstatieren)

Bediengerät/PC (Kommando)                 Lesegerät (Antwort)

AR_EN                                     Keine Antwort
(Wird nur am Anfang gesendet)             Start der ID-Übertragung falls vorhanden
                                          Format: ID_START <Headerstatus> <Antennentyp>
                                                  <ID-Daten> TERM
                                          (20 Bytes)
                                          Headerstatus: ID_HEADER_OK_PARITY_OK
                                                        ID_HEADER_NOT_OK
                                                        ID_HEADER_OK_PARITY_NOT_OK
                                          Antennentyp: ESA oder EFA (1 Byte)
                                          ID-Daten: ASCII-Kodiert (16 Bytes)

SACK (Empfangene ID ok) oder
SNAK (Empfangene ID nochmals senden) oder
SCHLN "Schlüssel"             = SACK + neuer Schlüssel      XOR RS → Schlüssel
Schlüsssel: 00 ... FF

AR_DIS                         Antennen disable (alle angeschlossenen Antennen)

Erläuterung:

Solange kein AR_EN vom Bediengerät/PC gesendet wurde, werden keine IDs von der Antenne an das Lesegerät übertragen.
AR_EN muß nur einmal gesendet werden um den ID-Übertragungsmechanismus anzustoßen. Jede ID muß beantwortet werden (SACK), erst dann wird die nächste ID übertragen. Sollte eine ID nochmal übertragen werden (z.B. wegen eines HW-Übertragungsfehlers) so muß die ID mit SNAK bewertet werden.
Wird die ID-Daten nicht benötigt, so kann mit AR_DIS gesendet werden.
Um die 16 Byte ID-Daten auszulesen, für eigene Rechner auszuwerten.